ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

[image: image1.emf]

(
109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102          

(
т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru
[image: image2.png]



ФОТОМЕТР ЮНИКО 1200 (1201)

Новая модель фотометра особой надежности - ЮНИКО 1201, предназначена для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и концентрации растворов. Однолучевой спектрофотометр специально разработан для широкого использования в лабораториях всех отраслей промышленности, решения аналитических задач в таких отраслях, как клиническая химия, биохимия, защита окружающей среды, энергетика, металлургические, химические, пищевые лаборатории, лаборатории воды и сточной воды, нефтехимии и в других сферах контроля качества. 

По техническим характеристикам и возможностям ЮНИКО 1200(1201)

 полностью заменяет широко применяемые в лабораторной практике фотоколориметры и фотометры фотоэлектрические типа ФЭК и КФК-2,-3,-5 и др. Например,
спектрофотометр обеспечивает определение содержания веществ в различных растворах – меди, железа, хлора, серебра; определение содержания сахара, билирубина, глюкозы, холестерина, креатина в крови и моче; мочевины, общего белка, щелочей, фосфатов в химических растворах.

Фотометр ЮНИКО 1200 (1201) работает в спектральном интервале 325 – 1000 нм. 

Прибор специально адаптирован для отечественных условий эксплуатации и выпускается с учетом российских лабораторных требований. 

Рабочая длина кювет 5-10-20-30-40-50 мм. Кюветное отделение аппарата переработано под российский стандарт. Предусмотрено использование кювет из комплекта спектрофотометра КФК-3.

Фотометр обслуживается теми же сервисными службами, что и отечественные приборы, что обеспечивает минимальные сроки сервисного обслуживания. Прибор не требует специальных пуско-наладочных работ, допускает простую замену лампы без дополнительной юстировки.

Прибор готов к использованию непосредственно после доставки в лабораторию. Встроенный RS-232С порт для передачи данных в персональный компьютер позволяет работать со специализированным программным обеспечением.

Метрологическая поддержка.

На основании положительных результатов испытаний спектрофотометр ЮНИКО модель 1200(1201) внесен как тип в государственный реестр средств измерений РФ и зарегистрирован под № 24795, выдан сертификат Госстандарта РФ № 14767. 

Спектрофотометры ЮНИКО 1200(1201) имеют описание типа средств измерений, методику поверки, руководство по эксплуатации на русском языке. 

Приборы подлежат ежегодной поверке силами ЦСМ на местах с использованием стандартных поверочных средств (как КФК). 

	Технические характеристики
	Модель 1200 (1201)

	Спектральный диапазон длин волн
	325-1000нм

	Полоса пропускания
	5нм

	Погрешность установки длины волны, не более
	2 нм

	Повторяемость установки длины волны
	1нм

	Рассеянный свет (помехи лучистой энергии)
	<0.5%Т  при 340 и 400 нм

	Фотометрический диапазон:   - коэффициент пропускания (Т)

                                                    - оптическая плотность (А)  
	От 0 до 125 %

От 0 до 2.0

	Диапазон значений концентрации 
	от 0 до 1999 С

	Погрешность определения коэффициента пропускания, не более
	1.0%Т

	Рабочая длина кювет
	5-10-20-30-40-50мм

	Напряжение питающей сети
	220 В ( 10 %, 50 Гц

	Мощность
	200 Вт

	Габариты (ширина * длина * высота); масса 
	408*308*185 (мм); 7 кг


Стандартный комплект поставки

Фотометр


                  




1

Шнур питания







1

Чехол от пыли   






     
1

Лампа галогеновая запасная                                                                      1

Заглушка - кюветодержатель 

для кюветы 10 мм , контрольных 
светофильтров и для компенсации темнового тока                                 1

Руководство по эксплуатации на русском языке


     
 1

Сертификат          
                                                                     
     
 1

Паспорт                                                                                                        1

Методика поверки                                                                                       1

Свидетельство о первичной поверке                                                         1

Дополнительно (по заказу) поставляются: кюветы 5, 10, 20, 30, 40, 50 мм, программное обеспечение.

Рекомендации.

Десятки спектрофотометров ЮНИКО 1201 работают на предприятиях России (Водоканал г. Омск, Красноярск, Павловск Лен. Обл., ИркутскЭнерго, Калининская АЭС, Омский НПЗ, Ефремовский глюкозо-паточный завод, Орловский ГТУ, Новосибирский завод химконцентратов и др.).

Далее указаны некоторые предприятия, где установлены фотометры «Юнико 1200 (1201)»:

Водоканал г. Санкт-Петербург – 3 шт. , Сыктывкарский водоканал , Тольяттиазот, Бокситогорский глиноземный комбинат, Выксунский металлургический комбинат,

Орловский ГосТехУниверситет, Ефремовский Глюкозо-Паточный Завод (г. Ефремов, Тульская обл.), Калининская АЭС – 7 шт., ИркутскЭнерго – 3 шт., Тюменьэнерго, Казанский Государственный Энергетический Университет, Оренбургский Государственный Аграрный Университет, Сахалимморнефтегаз,  Иркутский Государственный Университет, ООО «Мицар-Омск», Иткульский Спиртозавод и другие.

Пользователи отмечают высокую надежность прибора и удобство в работе.
















оснащение экоаналитического и санитарного контроля

индикаторные трубки, измерительные комплекты, оборудование и приборы, расходные материалы


